Technická správa

- charakteristika územia

Riešený objekt sa nachádza v lokalite Vojenský Dvor na juhovýchodnom okraji Bratislavy MČ Petržalka v priamom kontakte s hranicou s Rakúskom. V súčasnej dobe je umožnený hlavný prístup do lokality komunikáciou Kopčianska ul. Lokalita je často navštevovaná návštevníkmi vojenského cintorína a veliteľského bunkra z 2.svetovej vojny. Riešeným územím prechádzajú cykloturistické trasy. Svojim riešením vhodne doplní a podporí pás zelene pozdĺž štátnej hranice.

Pozemok je obdĺžnikového tvaru z južnej a východnej strany prístupný komunikáciou, z ostatných strán ohraničený ďalšími pozemkami.

Na pozemku stavby sa momentáne nenachádzajú žiadne iné stavby.

Riešený objekt SO.3.4 Cyklopoint leži na východnom okraji zastavanej časti areálu

- úČel objektu, účelové jednotky

Celkové urbanisticko-architektonické riešenie vychádza z požiadaviek investora a je limitované danosťami parcely z hľadiska morfológie terénu a tvaru pozemku. V súčasnosti sa na pozemku nenachádzajú žiadne stavby. V blízkosti parkoviska areálu a na hlavnej cyklotrase smerom na Kittsee bude umiestnené oddychové miesto – bufet – cyklopoint. Bude k dispozícii okoloidúcim cyklistom, ako aj ostatným návštevníkom areálu.

Pôvodný altánok, ako záchytný bod pre cyklistov, umiestnený na pozemku Hl.mesta Bratislavy prekáža zámeru, je v trase bežeckej trate a predĺženej cyklotrasy v Kopčianskej ulici. V návrhu je tento altánok presunutý v rámci rovnakej parcely (p.č. 3084/5) tak,  aby neprekážal navrhovaným aktivitám a zostal plne funkčný v pôvodnom rozsahu. Objekt cyklopointu slúži ako zastávka na cyklotrase s592. Jeho súčasťou zariadenie rýchleho občerstvenia, prvky drobnej architektúry. Bude poskytovať možnosť oddychu a relaxácie.

Teplá voda bude zabezpečená elektrickým ohrevom, vykurovanie bude elektrickými konvektormi. Objekt bude napojený aj na kanalizáciu.

Predpokladáme sezónnu prevádzku od jari do jesene.

3.  architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Architektúra

Objekt cyklopointu je navrhnutý ako novostavba. Pozostáva z jedného nadzemného podlažia a je nepodpivničený. Strecha je uvažovaná plochá s PVC fóliou a extenzívnou zelenou strechou.

Objekt má jednoducho riešenú dispozíciu, ide o jednu miestnosť, technicky vybavenú na rýchle občerstvenie, formou podávania balených nápojov a potravín.

Vstup do objektu je zo severnej strany na úrovni  ±0,00 = 136,30m n.m.

Nosný systém bude riešený obvodovými nosnými stenami hr. 400mm z tehál Heluz 38 Family brúsená, a keramickým montovaným stropom. Takéto murivo splňuje požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien. Zateplenie stropu uvažujeme  tepelnou izoláciou hrúbky min. 300mm  EPS 150 S.

Fasáda bude riešená ako prevetrávaná z obkladových dosiek CEMBRIT sivej farby.

Okno, dvere budú plastové, s izolačným trojsklom, RAL 7016 – antracit.

Spevnené plochy pred objektom budú zo zámkovej dlažby uloženej v piesku.

4.  stavebno-technické riešenie

4.1   	základy

Základové pásy objektu sú navrhované ako 1 samostatný dilatačný celok. Objekt je založený v hĺbke cca 1m pod jestvujúcim terénom po obvode. Stabilita objektu proti účinkom vztlaku prípadnej spodnej vody je zaistená vlastnou tiažou objektu.

4.2   	zvislé konštrukcie

Obvodové nosné steny sú navrhnuté z prvkov systému Heluz 38 Family brúsená.

4.3   	vodorovné konštrukcie

Základová doska bude armovaná ŽB doska hrúbky 150mm zo železového betónu.

- Stropná nosná konštrukcia je navrhnutá ako montovaný strop – Heluz Miako.

- Hrúbka konštrukcie je 230mm (190mm tvarovka +40mm nadbetonávka).

Nadokenné a naddverné preklady do svetlosti 2,7 m sú prefabrikované.

4.4   	zastrešenie

Objekt je zastrešený plochou strechou vytvorenou pomocou keramických stropných tvaroviek a spádového betónu.

Skladba strešných vrstiev je uvedená vo výkresovej časti.

Finálna povrchová úprava strechy je PVC fólia Fatrafol 818/V-UV hr. 1,5mm s extenzívnou zelenou strechou systému Urbanscape celkovej hrúbky 100mm.

4.5   	výplne otvorov

## Okná

Okno je plastové s izolačným trojsklom. Okenné krídla budú mať kombinované otváravo-výklopné otváranie s možnosťou fixácie polohy.

Vnútorné parapet je navrhnutý plastový a je súčasťou dodávky okna.

Farebný odtieň rámu RAL 7016 antracit.

Vonkajšie parapety sú navrhnuté z poplastovaného plechu. RAL 7016.

Dvere

Vonkajšie vstupné dvere sú hliníkové.

4.6   	izolácie

Izolácia proti vode

Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti je navrhnutá PVC fólia Fatrafol 803 s protiradónovou účinosťou prevedená na základovú dosku.

Na streche bude realizovaná hydroizolačná fólia Fatrafol 818/V-UV hr. 1,5mm s extenzívnou zelenou strechou systému Urbanscape celkovej hrúbky 100mm.

Tepelné izolácie

Všetky konštrukcie sú zateplené v zmysle požiadaviek normy STN 730540 Zmena 5.

V podlahe sú navrhnuté dosky z EPS Floor 4000 hr. 40mm, v strešnom plášti je uvažovaná izolácia min. 300mm  EPS 150 S.

Obvodové nosné steny budú riešené z tehál Heluz 38 Family brúsená. Takéto murivo splňuje požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien.

#### 4.7   	podlahy

Podlahy aj ich skladby sú navrhnuté podľa účelu miestností. Ako nášľapná vrstva podlahy  je  navrhovaná keramická dlažba. Skladby jednotlivých podláh sú uvedené v tabuľkovej časti.

4.8	ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

Zámočnícke výrobky sú navrhnuté s povrchovou úpravou komaxit (práškový lak).

  - Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú navrhnuté z poplastovaného plechu, RAL 7016.

  - povrchové úpravy vnútorných stien a stropov

Pred povrchovou úpravou je potrebné spoje stavebných konštrukcií prepáskovať. V rohoch použiť rohové lišty, v miestach osadenia dverí tiež použiť rohové lišty. Na omietky použiť  zmesi s certifikovanými vlastnosťami.

Finálne povrchové úpravy sú uvedené vo výkresovej časti, prípadne budú upresnené v procese realizácie stavby.

  - povrchové úpravy vonkajších stien

Na objekte je navrhnutý prevetrávaný obklad vláknocementovými doskami CEMBRIT.

5. podmienky zabezpečenia stability objektu

Stabilita objektu je zabezpečená použitím štandardných stavebných materiálov s certifikovanými vlastnosťami. Celkové statické riešenie bude tvoriť samostatnú prílohu tohto projektu.

6. charakteristika prostredia priestorov

Vo všetkých priestoroch je prostredie základné. Všetky priestory sú zabezpečené prirodzeným vetraním cez okenné otvory.

7. bezpečnosť a ochrana Zdravia

Pri prácach je potrebné dodržiavať  vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zz a všetky náväzné vyhlášky a predpisy vrátane noriem STN. Pred začatím prác nechá investor vytýčiť všetky podzemné inžinierske vedenia a zariadenia. Výkopy budú otvorené len na nevyhnutnú dobu potrebnú na zrealizovanie základových konštrukcií. Výkopy budú ohradené. Na pracovisku na objekte bude osadené zábradlie pre bezpečnosť pracovníkov. Obzvlášť dozerať a dbať na zabránenie padaniu kusov materiálu alebo pracovných nástrojov zo strechy na priľahlé priestory.

Vypracoval : Ing.arch. Michal Kostka, 08/2021