Technická správa

- charakteristika územia

Riešený objekt sa nachádza v lokalite Vojenský Dvor na juhovýchodnom okraji Bratislavy MČ Petržalka v priamom kontakte s hranicou s Rakúskom. V súčasnej dobe je umožnený hlavný prístup do lokality komunikáciou Kopčianska ul. Lokalita je často navštevovaná návštevníkmi vojenského cintorína a veliteľského bunkra z 2.svetovej vojny. Riešeným územím prechádzajú cykloturistické trasy. Svojim riešením vhodne doplní a podporí pás zelene pozdĺž štátnej hranice.

Pozemok je obdĺžnikového tvaru z južnej a východnej strany prístupný komunikáciou, z ostatných strán ohraničený ďalšími pozemkami.

Na pozemku stavby sa momentáne nenachádzajú žiadne iné stavby.

Riešený objekt SO.3.2 Tenisové ihriská sú situované na severovýchodnom okraji areálu.

- úČel objektu, účelové jednotky

V Areáli voľného času je celkovo navrhnutých osem tenisových kurtov a jedno tréningové ihrisko s odrazovou tenisovou plochou.

Počíta sa s celoročným využitím tenisových kurtov, s možným prekrytím dvojplášťovou resp. trojpláštou nafukovacou halou počas zimného obdobia. Šesť kurtov je navrhnutých ako antukové a dva kurty s hard povrchom. Všetky kurty sú rozmeru 36,0 x 18,0 m.

Tréningové ihrisko má rozmer 11,5 x 13,0 m.

3.  stavebno-technické riešenie

Medzi najpoužívanejšie povrchy pre tenis patrí neodmysliteľne antuka. Zaraďuje sa medzi pomalé povrchy, čo z nej robí vhodný povrch pre profesionálnych ako aj rekreačných hráčov. Napriek mnohým nevýhodám oproti umelým povrchom je stále vyhľadávaná tenisovými hráčmi. Avšak pre trvalú kvalitu ihriska je potrebné dostatočné polievanie a svedomitá údržba z čoho plynú vyššie nároky na pracovnú silu. Hard povrch tenisového kurtu môže byť zrealizovaný ako liaty EPDM-polyuretánový povrch  s elastickým a vodepriepustným športovým povrchom tartanového typu na báze zmesi farebného granulátu EPDM a polyuretánového spojiva. Povrch sa kladie na elastickú pružnú podkladovú vrstvu, popr. asfaltový, betónový podklad v spáde, alebo v krajnom prípade vydrenážovaný asfalt. Povrch sa leje finišerom a na hotovom povrchu sa vykoná lajnovanie podľa projektovej dokumentácie a požiadaviek jednotlivých športov.

Odvodnenie tenisových ihrísk sa zabezpečí systémom zberných drénov, z drenážnych PVC rúrok. Vyústenie drenáže sa uvažuje do dažďovej kanalizácie. Drenážne potrubie bude obsypané drveným kamenivom fr. 4-8 mm. Na oddelenie drenážneho obsypu od zeminy sa použije geotextília.

Tréningové ihrisko s odrazovou tenisovou plochou má navrhnutý nášľapný povrch z betónu. Odrazová plocha je navrhnutá typu Maillith z polymérbetónu - výšky 3m, doplnená v hornej časti o ochranný rošt výšky 1m proti prestreleniu loptičky.

Osvetlenie tenisových kurtov je navrhnuté na 6m vysokých pozinkovaných stĺpoch. Na stĺpe bude umiestnený výložník pre 2x400W svietidlo. Ovládanie a istenie bude na severozápadnom stĺpe v samostatnej rozvodnej skrinke.

4. podmienky zabezpečenia stability objektu

Stabilita objektu je zabezpečená použitím štandardných stavebných materiálov s certifikovanými vlastnosťami. Celkové statické riešenie bude tvoriť samostatnú prílohu tohto projektu.

5. bezpečnosť a ochrana Zdravia

Pri prácach je potrebné dodržiavať  vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zz a všetky náväzné vyhlášky a predpisy vrátane noriem STN. Pred začatím prác nechá investor vytýčiť všetky podzemné inžinierske vedenia a zariadenia. Výkopy budú otvorené len na nevyhnutnú dobu potrebnú na zrealizovanie základových konštrukcií.

Vypracoval : Ing.arch. Michal Kostka, 08/2021