Technická správa

- charakteristika územia

Riešený objekt sa nachádza v lokalite Vojenský Dvor na juhovýchodnom okraji Bratislavy MČ Petržalka v priamom kontakte s hranicou s Rakúskom. V súčasnej dobe je umožnený hlavný prístup do lokality komunikáciou Kopčianska ul. Lokalita je často navštevovaná návštevníkmi vojenského cintorína a veliteľského bunkra z 2.svetovej vojny. Riešeným územím prechádzajú cykloturistické trasy. Svojim riešením vhodne doplní a podporí pás zelene pozdĺž štátnej hranice.

Pozemok je obdĺžnikového tvaru z južnej a východnej strany prístupný komunikáciou, z ostatných strán ohraničený ďalšími pozemkami.

Na pozemku stavby sa momentáne nenachádzajú žiadne iné stavby.

Riešený objekt SO.2.2 Odpady leži na východnom okraji zastavanej časti areálu.

- úČel objektu, účelové jednotky

Celkové urbanisticko-architektonické riešenie vychádza z požiadaviek investora a je limitované danosťami parcely z hľadiska morfológie terénu a tvaru pozemku. V súčasnosti sa na pozemku nenachádzajú žiadne stavby.

Stojisko kontajnerov na odpady slúži na skladovanie odpadov vznikajúcich z prevádzky areálu.

Objekt bude napojený na elektrickú energiu.

Zo strany Kopčianskej ulice bude na stene objektu inštalovaný osvetlený názov areálu.

3.  architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Architektúra

Objekt je navrhnutý ako novostavba. Pozostáva z jedného nadzemného podlažia a je nepodpivničený. Strecha je uvažovaná plochá z pozinkovaných trapézových plechov. Obvodové steny zo starany Kopčianskej ulice a prístupovej komunikácie do areálu v tvare U budú realizované z pohľadového betónu hr. 250mm. Zvyšná stena bude z ťahokovových dielcov s osadenými vstupnými dverami.

Hlavný vstup do objektu je zo severnej strany na úrovni  ±0,00 = 136,20m n.m.

Fasáda bude riešená ako pohľadový betón s impregnáciou oteruodolným transparentným náterom.

Spevnené plochy pred objektom budú zo zámkovej dlažby uloženej v piesku.

4.  stavebno-technické riešenie

4.1   	základy

Objekt je založený na základových pásoch šírky 600mm. Základové pásy sú navrhnuté ako monolitické z betónu triedy C25/30 vystužené betonárskou výstužou B500B. Základová špára základov pod obvodovými stenami sa nachádza v hĺbke -1,050m od -0,100 (min. 950mm pod úrovňou upraveného terénu).

Na podložie a na zhutnený násyp bude uložený podkladný betón hr.150mm. Podkladná betónová doska bude vystužená sieťami Φ8, oká 150x150 k dolnému povrchu. Násyp v priestore medzi základovými pásmi je potrebné zhutniť na únosnosť 0,2MPa.

4.2   	zvislé konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie tvoria ŽB steny hrúbky 250mm - zo strany Kopčianskej ulice a prístupovej komunikácie do areálu, JAKLové oceľové stĺpiky 100x100x4mm zo severnej strany.

4.3   	vodorovné konštrukcie

Základová doska bude armovaná ŽB doska hrúbky 150mm zo železového betónu.

- Stropná nosná konštrukcia je navrhnutá ako montovaný strop z pozinkovaných trapézových plechov.

4.4   	zastrešenie

Strop nad skladiskom odpadov tvorí ľahký oceľový rošt tvorený oceľovými profilmi IPE 100 a vlnitým trapézovým plechom.

Odvodnenie strechy bude jedným dažďovým zvodom na terén.

4.5   	výplne otvorov

Dvere

Dvere do objektu budú súčasťou obvodovej steny z ťahokovových dielcov. Povrchová úprava pozink.

#### 4.6   	podlahy

Podlaha je navrhnutá podľa účelu priestoru. Ako nášľapná vrstva podlahy  je  navrhovaný betónový poter v minimálnom spáde.

4.7	ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

Zámočnícke výrobky (ťahokov) sú navrhnuté s povrchovou úpravou pozink.

4.8	Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú navrhnuté z poplastovaného plechu, RAL 7016 antracit

  - povrchové úpravy vonkajších stien

Fasáda bude riešená ako pohľadový betón s impregnáciou oteruodolným transparentným náterom.

5. podmienky zabezpečenia stability objektu

Stabilita objektu je zabezpečená použitím štandardných stavebných materiálov s certifikovanými vlastnosťami. Celkové statické riešenie bude tvoriť samostatnú prílohu tohto projektu.

6. bezpečnosť a ochrana Zdravia

Pri prácach je potrebné dodržiavať  vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zz a všetky náväzné vyhlášky a predpisy vrátane noriem STN. Pred začatím prác nechá investor vytýčiť všetky podzemné inžinierske vedenia a zariadenia. Výkopy budú otvorené len na nevyhnutnú dobu potrebnú na zrealizovanie základových konštrukcií. Výkopy budú ohradené. Na pracovisku na objekte bude osadené zábradlie pre bezpečnosť pracovníkov. Obzvlášť dozerať a dbať na zabránenie padaniu kusov materiálu alebo pracovných nástrojov zo strechy na priľahlé priestory.

Vypracoval : Ing.arch. Michal Kostka, 08/2021